SUMMARY OF SOME SIMPLE OP AMP CIRCUITS

CHEMICAL INSTRUMENTATION 6614

ALFRED STATE COLLEGE

Inverting

1)	voltage switch

Vin	      -

+		Vout = -A*Vin		(usually =power supply  max=  -15 V)

2)	basic inverting			Rf

R

Vin			      -

+		Vout = -Vin *Rf /R

3)	voltage inverter (basic inverting w/ R=Rf)

Rf=R

R

Vin			      -

+		Vout = -Vin

4)	Current (I) adder

Rf

I1

Note:	If I1, I2, I3 ...  are input from a

Vin	       I2			      -							common voltage source, Vin

+		Vout =  -	Rf(I1 + I2 + I3 + ...)	             e.g. through a parallel set of

I3										resistors R1, R2, R3 then:

Vout = -RfVin(1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +...)

5)	Voltage (V) adder

Rf

V1

R

Vin	       V2			      -

+		Vout =  -	Rf *(V1 + V2 + V3 + ...)

V3						R

6)	Integrator  (area under voltage curve vs time)

C

R

Vin		      -

+		Vout = -(1/RC)* Vin dt

7)	Differentiator (slope of voltage curve vs time)

Rf

C

Vin		      -

+		Vout = -RC*dVin/dt

op amps summary (continued)

chem 6614

Non-Inverting

1)	Voltage follower

-

Vin	      +		Vout =   +  R Vin  = +Vin

R

R

2)	constant I source

LOAD

-

Vin	      +		Vout =	Vin/R=constant I	  (independent of Load)

R